Пример алгоритма таймера реального времени.

Введение

Пример предназначен для ознакомления с возможностями программирования в среде Owen Logic (версия 1.12.172 или выше). Программное обеспечение OWEN Logic – среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле и программируемых панелей ОВЕН. Программируемы реле (далее ПР) – это свободно программируемое устройство. Алгоритм работы программируемого реле формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и дает возможность широко использовать его в различных областях. В текущем примере рассматривается возможность организации на базе ПР алгоритма с использованием таймера реального времени.

Проект на ПР200

Программа для ПР содержит 1 блок формирования управляющих сигналов и 3 экрана визуализации.

Рис.1. Общий вид программы

Таблица 1. Входы и выходы устройства

| Выходы |  |
| --- | --- |
| Q1 | Оборудование 1 |
| Q2 | Оборудование 2 |

Таблица 2. Список переменных, используемых в проекте

| Имя переменной | Тип переменной | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| engine 1 | Булевое | Включение оборудования 1 |
| engine2 |  | Включение оборудования 2 |
| friday |  | Активно по пятницам |
| hours_off | Целое | Время выключения, часы |
| hours_on |  | Время включения, часы |
| minutes_off |  | Время выключения, минуты |
| minutes_on |  | Время включения, минуты |
| Mode |  | Режим работы макроса |
| Monday | Булевое | Активно по понедельникам |
| saturday |  | Активно по субботам |
| sunday |  | Активно по воскресеньям |
| thursday |  | Активно по четвергам |
| tuesday |  | Активно по вторникам |
| wednesday |  | Активно по средам |
| weekdays |  | Активно по будням |
| weekends |  | Активно по выходным |

Блок формирования управляющих сигналов

Данный блок необходим для возможности задания времени включения и выключения оборудования, а также задаются дни недели, по которым оборудование активно. Функционал реализован при помощи макроса CLOCK_WEEK из менеджера компонентов. Время включение и выключения и дни работы оборудования задаются с экрана ПР. Макрос работает в трех режимах:

- 0 – выход не активен;

- 1 – работает циклично по заданному времени и дням;

- 2 – работает один раз по заданному времени, затем переходит в режим 0.

Более подробно с функционалом макроса можно ознакомиться с справкой для макроса в менеджере компонентов.

Дни недели могут задаваться произвольно, например: понедельник, среда, пятница; также можно задать только будничные или выходные дни.

Второе оборудование включается при помощи встроенного в OwenLogic блока, ClockWeek. Конфигурирование блока происходит через окно свойств. Различия блоков в том, что в последнем блоке нельзя задавать параметры с экрана ПР.

Экраны

Всего в программе 3 экрана:

- Первый экран – информация по работе оборудования;

- Второй экран – настройка времени включения и выключения 1-го оборудования;

- Третий экран – настройка дней недели работы 1-го оборудования.

Стартовый экран - информация по работе, Рис.2. На нём отображается состояние насоса – Оборудования (например, освещение)

Рис.2 Информация по работе оборудования

Для перехода на второй экран на приборе нужно нажать комбинацию кнопок Alt+Вверх. Станет доступен второй экран – настройка времени включения и выключения оборудования, Рис.3.

Рис.3. Настройка времени включения и выключения оборудования

Для перехода обратно на первый экран на приборе нужно нажать комбинацию клавиш Alt+Вниз. Станет доступен первый экран.

Для перехода на третий экран на приборе нужно нажать комбинацию кнопок Alt+Вверх. Станет доступен третий экран – настройка дней недели работы 1-го оборудования, Рис.4. На этом экране задаются дни работы оборудования.

Рис.4. настройка дней недели работы 1-го оборудования